实验1  MCS-51内部并口实验

一、实验目的

- 熟悉实验环境，熟练实验操作流程；

- 掌握并口的基本I/O应用；

- 理解无条件传输控制的工作特点；

- 理解软件定时的原理；

二、实验内容

1. 实验操作流程及注意事项

（1）联机操作：确认实验箱电源及通信串口连接正常，实验箱上电；运行PC桌面上的MCS51程序，

保持第一个出现的窗口中的参数设置，单击“确认”按钮同时复位实验箱（按实验箱上的RESET按钮）；如果实验箱出现提示字符“C_”，则联机完成。

（2）程序编写及调试：执行“文件/新建”菜单命令新建文档，选择源程序类型：汇编语言或C语言；代码编写；文件保存（汇编语言程序扩展名为.ASM，C语言程序扩展名为.C）；执行“编译”菜单命令进行编译，检查有无语法错误，编译通过后生成目标文件.Obj；执行“调试/调试”菜单命令，将机器码程序发送至实验箱，准备程序调试（程序起始指令处会出现黄色箭头标志）；执行“查看/内部存储器”等命令打开相关存储器窗口，进行初始参数设置，执行“调试/设置断点”进行断点设置以便观察程序运行结果；准备就绪后，执行“调试/运行”命令可观察运行效果或检查数据处理结果。

（3）注意事项：源文件保存时注意文件保存路径及文件名的命名，本实验环境支持DOS系统的文件名规则，即：文件夹及文件的名称由字母、数字、下划线构成，字符个数不超过8个；如果编译时出错，可打开保存路径下的同名.lst文件进行错误查看。

（4）无条件数据传输控制方式要求外设时刻处于准备就绪状态。因此在进行数据传输之前必须先检查外设是否做好传输准备。有条件数据传输控制方式是在满足某条件的前提下方可进行数据传输。

2. 实验箱简要说明

系统主振频率为6MHz，开放了P1、P3口，P0与P2口已经用于系统外部扩展的系统总线。

- 实验内容

（1）利用51单片机内部并行口，分别接开关和发光二极管，采用有条件传输控制方式，实现开关控制发光二极管的亮灭。设置总开关，当总开关闭合时，分开关可以控制发光二极管，否则不能。

（2）使用51单片机内部并行口，实现键控流水灯效果。设置启动键、停止键、方向键1和方向键2。当“启动键”按下时，可产生多个灯花样闪烁；“停止键”按下时，可终止灯的闪烁（或流水运动）；当方向键1按下时，则会产生奇数位置、偶数位置的灯流水运动。当方向键2按下时，则会产生偶数位置、奇数位置的灯流水运动。

（3）将10个无符号整数（范围0-255）存入数组，找出最大值，并送P1口显示。

4.设计电路原理图，编程实现。

三、实验报告

按格式要求书写实验报告（详见“实验报告格式要求.docx”）