实验2  数码显示实验

一、实验目的

1. 掌握段式数码显示管的内部结构

2. 掌握七段数码显示数字的原理及其应用

二、实验内容

六位数码管均为共阴极，其中LED1～LED6为公共端，进行位选时需将其接入低电平；LEDA～LEDG、LED－DP为8段数码管，分别将其接入高电平时，可点亮各段。

说明:使用时，去掉电路板上数码管右侧的跳线。

1. 利用1位LED数码管循环显示数字“0~9”，显示周期为1S。要求使用软件延时及51单片机内部并行口设计实现。（使用实验机设计完成）

2. 数码秒表设计。要求用两个数码管分别显示秒表的十位和个位。显示时间为0～59s(约）。满60s时，秒表自动清零并重新从0开始显示。（设置fosc=6MHz,在仿真环境下设计完成）

三、实验步骤与要求

1. 画出实验原理图。

2. 针对实验内容给出具体分析。

3. 编写程序。

4. 运行程序，观察并分析实验结果。