实验6  MCS-51内部串行口实验

一、实验目的

- 理解串行通信的特点及分类

- 掌握单片机内部串口的4种工作方式的特点及应用

- 掌握双机通信的编程以及单工传输的特点

- 理解全双工通信的特点

- 理解主从式多机通信的工作过程，掌握串口的工作方式2和3的特点

二、实验内容

1. 知识要点

（1）8051内部有一个可编程的全双工的串行接口，可同时进行数据的串行发送和接收；串口有4种工作方式，但只有方式1,2,3能够实现串行异步通信，其不同在于波特率及数据帧格式。

（2）与串口相关的控制字主要有SCON，PCON。

（3）串口的工作方式3可以实现主从式多机通信，即一台主机，多台从机，从机接受主机的传输控制。

2. 实验内容

（1）方式1应用。利用8051内部串口实现自发自收的数据通信，波特率及帧格式自定，要求所传输的数据能够控制一位数码管循环显示字符信息“HELLO”。

（2）方式2应用。利用8051内部串口实现双机通信，波特率及帧格式自定。要求发送方采用查询控制方式，接收方采用中断控制方式，传输的数据能够控制多个发光二极管花样闪烁。

（3）方式0应用。使用8051内部串口和74LS164实现串并转换，控制一位数码管循环显示数字0-9。（此题在仿真环境下实现）

三、实验要求与步骤

（1）画出电路原理图

（2）编写程序（给出详细注释）

（3）运行程序，分析运行结果

有关波特率说明：

1. 方式1的波特率---固定，为fosc/12

2. 方式2 的波特率--- fosc/32或fosc/64

可用公式：波特率=(2SMOD/64)×fosc

3. 方式1或3的波特率

其波特率是由定时器的溢出率决定。

波特率＝ (2SMOD/32)×定时器T1溢出率

而 定时器溢出率= 1/T=1/((2k-初值)×12/fosc ）

代入得

波特率= (2SMOD/32)×fosc /( 12 ×(2k-初值) )

其中k为Ｔ1的位数。方式0时为13，方式1时为16，方式2和3时为8。