实验7  简单扩展I/O口实验

一、实验目的

1. 进一步掌握定时器的使用和编程方法

- 掌握七段数码显示数字的原理及其应用

- 掌握简单并行输入输出口的应用

二、实验内容

关于LED的说明：

六位数码管均为共阴极，其中LED1～LED6为公共端，进行位选时需将其接入低电平；LEDA～LEDG、LED-DP为8段数码管，分别将其接入高电平时，可点亮各段。

注意:使用时，去掉电路板上数码管右侧的跳线。

- 使用简单输入输出口（74LS244、74LS273），实现开关控制发光二极管的变化。

2. 利用1位LED数码管循环显示数字“0~9”，显示周期为1S。要求使用硬件定时器及简单并行输出口74LS273，已知CS0端口地址为：CFA0H（参考图1，使用74LS273设计本题电路图。）关于74LS273的说明见后面附录。

注：往片外存储器中写数据时使用格式为：XBYTE[地址]=数据；

三、实验步骤与要求

（1）画出实验原理图。

（2）针对实验内容给出具体分析，需要使用定时器进行硬件定时，计算其计数初值。

（3）编写程序。

（4）运行程序，观察并分析实验结果。